五段流水线测试程序

一．测试内容

- 第一阶 - 启程之惑

- 主要内容：正确性。

- 第二阶 - 求索之艰

- 主要内容：数据冒险1（ALU-ALU，ALU-*-ALU）。

- 第三阶 - 破障之悟

- 主要内容：数据冒险2（ALU-Suse）。

- 第四阶 - 沉潜之功

- 主要内容：数据冒险3（ID段对同一个寄存器的先写后读）。

- 第五阶 - 澄明之境

- 主要内容：数据冒险4（多重转发）。

- 第六阶 - 孤往之勇

- 主要内容：数据冒险5（Load-use冒险）。

- 第七阶 - 通达之慧

- 主要内容：控制冒险。

- 第八阶 - 化境之妙

- 主要内容：综合测试（斐波拉契数列）。

二．测试过程

第一阶 - 启程之惑

- 主要内容：正确性。

ROM初始化（G2-T1-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0008 0x0009 0x000a 0x000b 0x000c 0x000d 0x000e 0x000f 0x0010 0x0011 0x0012 0x0013 0x0014 | 8C010000 8C020004 00000000 8C030008 8C04000C 00000000 00222821 00413022 0064382A 0083402A 3C096666 3441FFFF AC050010 AC060014 AC070018 AC08001C AC090020 AC010024 14E00002 AC010028 FC000000 | lw $1, 0x0000($0) lw $2, 0x0004($0) nop lw $3, 0x0008($0) lw $4, 0x000c($0) nop addu $5, $1, $2 sub $6, $2, $1 slt $7, $3, $4 slt $8,$4,$3 lui $9, 0x6666 ori $1, $2, 0xffff sw $5, 0x0010($0) sw $6, 0x0014($0) sw $7, 0x0018($0) sw $8, 0x001c($0) sw $9, 0x0020($0) sw $1, 0x0024($0) bne $7, $0, end sw $1, 0x0028($0) end: stp |

RAM初始化（G2-T1-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x11111111 |
| 0x0001 | 0x22222222 |
| 0x0002 | 0x33333333 |
| 0x0003 | 0x44444444 |

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。

第二阶 - 求索之艰

主要内容：数据冒险1（ALU-ALU，ALU-*-ALU）。

ROM初始化（G2-T2-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 | 3C011111 3C022222 00221821 34840000 34840000 34840000 AC030000 FC000000 | lui $1, 0x1111 lui $2, 0x2222 addu $3, $1, $2 ori $4, $4, 0x0000 ori $4, $4, 0x0000 ori $4, $4, 0x0000 sw $3, 0x0000($0) stp |

RAM初始化（G2-T2-RAM）：全零

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

第三阶 - 破障之悟

- 主要内容：数据冒险2（ALU-Suse）。

ROM初始化（G2-T3-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 | 3C011111 3C022222 00221821 AC030000 FC000000 | lui $1, 0x1111 lui $2, 0x2222 addu $3, $1, $2 sw $3, 0x0000($0) stp |

RAM初始化（G2-T3-RAM）：全零

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

第四阶 - 沉潜之功

- 主要内容：数据冒险3（ID段对同一个寄存器的先写后读）。

ROM初始化（G2-T4-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 | 3C011111 3C022222 00221821 34840000 34840000 AC030000 FC000000 | lui $1, 0x1111 lui $2, 0x2222 addu $3, $1, $2 ori $4, $4, 0x0000 ori $4, $4, 0x0000 sw $3, 0x0000($0) stp |

RAM初始化（G2-T4-RAM）：全零

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

- 第五阶 - 澄明之境

主要内容：数据冒险4（多重转发）。

ROM初始化（G2-T5-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 | 3C011111 3C022222 00221021 AC020000 FC000000 | lui $1, 0x1111 lui $2, 0x2222 addu $2, $1, $2 sw $2, 0x0000($0) stp |

RAM初始化（G2-T5-RAM）：全零

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

- 第六阶 - 孤往之勇

- 主要内容：数据冒险5（Load-use冒险）。

ROM初始化（G2-T6-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 | 8C010000 8C020004 00221821 AC030008 FC000000 | lw $1, 0x0000($0) lw $2, 0x0004($0) addu $3, $1, $2 sw $3, 0x0008($0) stp |

RAM初始化（G2-T6-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x11111111 |
| 0x0001 | 0x22222222 |
| 0x0002 | 0x00000000 |

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

第七阶 - 通达之慧

- 主要内容：控制冒险。

ROM初始化（G2-T7-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0005 0x0006 0x0007 | 8C010000 8C020004 14220001 FC000000 00221821 AC030008 FC000000 | lw $1,0x0000($0) lw $2,0x0004($0) bne $1,$2,TAG stp TAG: addu $3, $1, $2 sw $3, 0x0008($0) stp |

RAM初始化（G1-T7-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x11111111 |
| 0x0001 | 0x22222222 |
| 0x0002 | 0x00000000 |
| 0x0003 | 0x00000000 |
| 0x0004 | 0x00000000 |

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入main（显示计数器数值）和放大的RAM，必须清晰看到数据。

第八阶 - 化境之妙

- 主要内容：综合测试（斐波拉契数列）。

ROM初始化（G2-T8-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0008 0x0009 0x000a 0x000b 0x000c 0x000d 0x000e 0x000f 0x0010 | 34010001 34010001 34070004 34050100 3C080000 01053021 00221821 34410000 34620000 AD020000 8D040000 14440003 01074021 0106482A 1520FFF7 FC000000 14C0FFF5 | ori $1, $0, 0x0001 ori $2, $0, 0x0001 ori $7, $0, 0x0004 ori $5, $0, 0x0100 lui $8, 0x0000 addu $6, $8, $5 Loop： addu $3, $1, $2 ori $1, $2, 0x0 ori $2, $3, 0x0 sw $2, 0($8) lw $4, 0($8) bne $2, $4, end addu $8, $8, $7 slt $9, $8, $6 bne $9, $0, loop End： stp bne $6, $0, loop |

RAM初始化（G2-T8-RAM）：全零

正确性请自己用自己的单周期CPU验证。请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置，注意，要求插入（1）main（显示计数器数值）；（2）RAM用“编辑内容”方式打开的截图，从地址0x0000到0x0050，必须清晰完整看到数据。