单周期测试程序

一．测试内容

- 程序1主要测试指令：lw,sw,stp。

- 程序2主要测试指令：addu,sub,slt。

- 程序3主要测试指令：lui,ori。

- 程序4主要测试指令：bne

- 程序5 综合测试。

二．测试过程

1. 程序1主要测试lw,sw,stp指令。

（1）初始化如下：

ROM初始化（G1-T1-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 | 0x8c010000 0xac010004 0xfc000000 0xac010008 | lw $1,0x0000($0) sw $1,0x0004($0) stp sw $1,0x0008($0) |

RAM初始化（G1-T1-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x0000eeee |
| 0x0001 | 0x0000ffff |
| 0x0002 | 0x00001111 |

注释：ROM地址和RAM地址均使用字地址，即除去最后两位字节地址。

（2）运行后结果猜测为：

RAM中值为：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x0000eeee |
| 0x0001 | 0x0000eeee |
| 0x0002 | 0x00001111 |

时钟不再输入。

注意：如果地址0x0002中的数据不是0x00001111，说明stp指令出问题。

- 请将程序1测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。

2.程序2主要测试addu,sub,slt指令。

（1）初始化如下：

ROM初始化（G1-T2-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0008 0x0009 0x000a 0x000b 0x000c 0x000d 0x000e 0x000f | 8C010000 8C020004 00221021 AC020008 8C010000 8C020004 00221022 AC02000C 8C010000 8C020004 0022182A 0041202A AC030010 AC040014 FC000000 AC010018 | lw $1,0x0000($0) lw $2,0x0004($0) addu $2,$1,$2 sw $2,0x0008($0) lw $1,0x0000($0) lw $2,0x0004($0) sub $2,$1,$2 sw $2,0x000c($0) lw $1,0x0000($0) lw $2,0x0004($0) slt $3,$1,$2 slt $4,$2,$1 sw $3,0x0010($0) sw $4,0x0014($0) stp sw $1,0x00018($0) |

RAM初始化（G1-T2-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x00001111 |
| 0x0001 | 0x00002222 |
| 0x0002 | 0xffffffff |
| 0x0003 | 0xffffffff |
| 0x0004 | 0xffffffff |
| 0x0005 | 0xffffffff |
| 0x0006 | 0xffffffff |

注释：ROM地址和RAM地址均使用字地址，即除去最后两位字节地址。

（2）运行后结果猜测为：

RAM中值为：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0x00001111 |
| 0x0001 | 0x00002222 |
| 0x0002 | 0x00003333 |
| 0x0003 | 0xffffeeef |
| 0x0004 | 0x00000001 |
| 0x0005 | 0x00000000 |
| 0x0006 | 0xffffffff |

（3）请将程序2测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。

3.程序3主要测试lui,ori指令。

（1）初始化如下：

ROM初始化（G1-T3-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 | 8C010000 3C016666 3422FFFF AC010004 AC020008 FC000000 AC02000C | lw $1,0x0000($0) lui $1,0x6666 ori $2,$1,0xffff sw $1,0x0004($0) sw $2,0x0008($0) stp sw $2,0x000c($0) |

RAM初始化（G1-T3-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0xaaaabbbb |
| 0x0001 | 0x00000000 |
| 0x0002 | 0x00000000 |
| 0x0003 | 0xffffffff |

注释：ROM地址和RAM地址均使用字地址，即除去最后两位字节地址。

（2）运行后结果猜测为：

RAM中值为：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0xaaaabbbb |
| 0x0001 | 0x66660000 |
| 0x0002 | 0x6666ffff |
| 0x0003 | 0xffffffff |

- （3）请将程序3测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。

4.程序4主要测试bne指令。

（1）初始化如下：

ROM初始化（G1-T4-ROM）：

| 地址(字地址） | 数据 | 对应指令 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 | 8C010000 8C020004 14220001 AC010008 AC02000C FC000000 AC010010 | lw $1,0x0000($0) lw $2,0x0004($0) bne $1,$2 sw $1,0x0008($0) TAG： sw $2,0x000c($0) stp sw $1,0x0010($0) |

RAM初始化（G1-T4-RAM）：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0xaaaaaaaa |
| 0x0001 | 0xbbbbbbbb |
| 0x0002 | 0x00000000 |
| 0x0003 | 0x00000000 |
| 0x0004 | 0x00000000 |

注释：ROM地址和RAM地址均使用字地址，即除去最后两位字节地址。

（3）运行后结果猜测为：

RAM中值为：

| 地址(字地址） | 数据 |
| --- | --- |
| 0x0000 | 0xaaaaaaaa |
| 0x0001 | 0xbbbbbbbb |
| 0x0002 | 0x00000000 |
| 0x0003 | 0xbbbbbbbb |
| 0x0004 | 0x00000000 |

- 请将程序4测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。

5.程序5综合测试。

（1）汇编程序如下：

寄存器使用定义：

$0：zero寄存器，不可写，只可读，永远为0；

$1 - $4：运算使用；

$5：终止相对地址；

$6：终止地址；

$7：移动步长；

$8：数据在内存中的起始地址；

$9：比较结果。

（2）初始化如下：

ROM初始化（G1-T5-ROM）：

| 地址 | 数据 | 对应指令及注释 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 0x0001 0x0002 0x0003 0x0004 0x0005 0x0006 0x0007 0x0008 0x0009 0x000a 0x000b 0x000c 0x000d 0x000e 0x000f 0x0010 | 34010001 34020001 34070004 34050100 3C080000 01053021 00221821 34410000 34620000 AD020000 8D040000 14440003 01074021 0106482A 1520FFF7 FC000000 14C0FFF5 | ori $1, $0, 0x0001 # $1 = 1 ori $2, $0, 0x0001 # $2 = 1 ori $7, $0, 0x0004 # $7 = 4 步长 ori $5, $0, 0x0100 # $5 = 0x100 终止 lui $8, 0x0000 # $8是内存指针，初始为0 addu $6, $8, $5 # $6 = 0x000000100 计算终止地址 Loop： addu $3, $1, $2 # $3 = $1+$2 ori $1, $2, 0x0 # $1 = $2 ori $2, $3, 0x0 # $2 = $3 sw $2, 0($8) lw $4, 0($8) bne $2, $4, end addu $8, $8, $7 # $8 += 4 slt $9, $8, $6 bne $9, $0, loop End： stp bne $6, $0, loop |

RAM初始化（G1-T5-RAM）：全零

注释：ROM地址和RAM地址均使用字地址，即除去最后两位字节地址。

（3）运行后结果猜测为：请自己推测。

（4）请将程序5测试的实际结果截图插入实验报告相应位置。注意，这道题数据量比较大，RAM用“编辑内容”方式打开的截图，从地址0x0000到0x0050，必须清晰完整看到数据。数据不清晰或者不完整，视为不正确。